НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР

В СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Чижик В.И., Куприянов П.А.

Санкт-Петербургский государственный университет,

г. Санкт-Петербург

chizhik@nmr.phys.spbu.ru

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) широко применяется  для качественного и количественного анализа. Анализ основывается на регистрации ЯМР-спектров, а также на измерении времен релаксации и коэффициентов диффузии. Наиболее четко выраженной тенденцией в ЯМР-спектроскопии являются эксперименты в сильных магнитных полях. Но даже в самом современном ЯМР-спектрометре инструментальное уширение линий около 100 мГц, и это значение  хуже, чем естественная ширина линий в большинстве жидкостей (по крайней мере, для протонного резонанса). В последнее десятилетие внимание ученых было обращено к ЯМР-спектроскопии в слабых полях (см., например, [1] и ссылки в ней), в особенности в магнитном поле Земли. Выяснилось, что спектры ЯМР в слабых полях могут быть довольно сложными, несмотря на отсутствие расщеплений из-за влияния электронного экранирования (химических сдвигов).

Интересные особенности имеет ЯМР-релаксометрия с использованием быстрого циклирования магнитного поля. Этот метод, использующий относительно слабые магнитные поля, особенно перспективен для исследования медленных движений в жидких средах и межмолекулярного вклада в релаксацию.

Развито много приложений ядерного магнитного резонанса в поле Земли, но долгое время ЯМР в геомагнитном поле использовался, в основном, в магнитометрии. Сейчас большое значение приобрела проблема безопасности в общественных местах. Обычно для этих целей используют рентгеновские лучи и индукционные датчики. Однако эти методы не могут использоваться для надёжного обнаружения жидких взрывчатых и других опасных соединений. Поэтому развитие методов оперативного определения типов жидкостей без повреждения упаковки является насущной задачей. Метод ЯМР в поле Земли позволяет анализировать жидкости как в малых, так и больших ёмкостях, причём без вскрытия и даже в тонких диамагнитных металлических банках. Метод может значительно усилить позиции магнитного резонанса в аспекте дистанционного обнаружения запрещенных веществ (в дополнение к ЯКР).

Основным недостатком ЯМР в слабых магнитных полях является низкая чувствительность из-за малости ядерной намагниченности и резонансной частоты (около 2 кГц). Компенсировать уменьшение интенсивности ЯМР-сигнала в слабых магнитных полях, включая поле Земли, позволяют различные приемы. В самом удобном и универсальном подходе, предложенном в одной из первых работ в этой области [2], используется предварительная поляризация ядер с помощью дополнительного относительно сильного магнитного поля, создаваемого обычно приёмной катушкой датчика ЯМР. Однако, создание сильного поляризующего поля предъявляет жесткие требования к источникам питания. Поэтому очень важно увеличить эффективность методов предварительной поляризации ядер.

В работе рассмотрено несколько оригинальных подходов к проблеме повышения эффективности метода ЯМР в магнитном поле Земли:

- поляризация ядер переменным полем низкой частоты (F << 1/T1);

- оптимизация времени поляризации ядер;

- селективное воздействие на спектральные линии.

Различные аспекты работы были поддержаны грантами РФФИ (13-03-91372 CT-a) и Санкт-Петербургского государственного университета (тема 11.0.63.2010).

- F. Dalitz, M. Cudaj, M. Maiwald, G. Guthausen. Progr. in Nucl. Magn. Reson. Spectroscopy. 2012. V. 60. P. 52-70.

- M. Packard, R. Varian. Bull. Amer. Phys. Soc. 1953. V. 28. P. 7; Phys. Rev. 1954 V. 28. P. 941-745.